Sankey Diagramm

Link zum Download: Sankey Diagramm by alvasys

Version 4.7.110 +

Modul alle vier Module auf Jace oder Supervisor Installieren.

- EnvasAppService auf den Service ziehen!

- Sankey Diagramm in einen Folder ziehen

Richtig benennen!

- Unter dem SankeyDiagaramMarcello einen neuen Daten Ortner hinzufügen

Bei mir Werte da kommen die Roh Werte rein

- Unter Nodes werden die

Virtuelle Datenpunkte Add Node

Oder

Add ord Node mit einem Datenpunkt verknüpft

Node:

Ord Node:

- Flows wird der Fluss definiert

Welcher Wert wohin geht!

Leistung1Summe HausA

Wenn Werte von einem Virtuellen Node los geht muss er verlinkt werden.

- Neue Ansicht machen auf den Ordner Sankey

Auf der Ansicht den SanKesDiagaramWidget drauf ziehen.

Auf der Konfiguration den Pfad richtig angeben wo der Ordner liegt für das Sankey Diagramm liegt

- Diagramm wird generiert in dem man auf den Ordner SankeyDiagarmmMarcello drückt!